15) Elektrický proud v kovech a polovodičích

vedení elektrického proudu v kovech

- Valenční elektrony kovů jsou prakticky volné (k atomovým jádrům jsou vázány pouze slabými silami) a pohybují se chaoticky

- Vodivostní elektrony = elektronový plyn (podobné chování plynu)

- Počet vodivostních elektronů odpovídá přibližně počtu atomů ve vodiči

- Po připojení ke stejnosměrnému zdroji vzniká v celém objemu elektrické pole → uspořádaný unášivý pohyb vodivostních elektronů

- Nepravidelnosti krystalové mřížky se projevují jako odpor vodiče

- Supravodivost – odpor (olova) při ochlazení pod kritickou teplotu klesá prakticky na nulovou hodnotu→ vodič vede elektrický proud prakticky bez odporu

Odpor kovového vodiče

- Odpor kovového vodiče je přímo úměrný jeho délce, nepřímo úměrný průřezu a závisí na materiálu vodiče:

R=ρlS 	R=Ω	ρ – rezistivita (měrný elektrický odpor) ρ=Ω∙m; (tab. 228)

- Odpor kovového vodiče s rostoucí teplotou roste, pro velké teplotní intervaly je ale závislost odporu vodiče na teplotě prakticky lineární:

R=R1(1+α∆t)

α – teplotní součinitel elektrického odporu; charakteristický pro materiál vodiče; α =K-1

- Podobný vztah platí i pro měrný elektrický odpor (rezistivitu):

ρ=ρ1(1+α∆t)

vedení proudu v polovodičích

- Pevné látky (např.: Si, Ge, Se, Te, C, sulfid olovnatý, sulfid kademnatý)

- Jejich měrný elektrický odpor (rezistivita) je 10-4Ω∙m až 108Ω∙m

- Částečně se chovají jako vodiče a částečně jako izolanty (nízké teploty)

- Elektrické vlastnosti závisejí na vnějších podmínkách (teplota, osvětlení, tlak, hluk) více než u vodičů

- S rostoucí teplotou se odpor (R) zmenšuje (opak kovů – dochází ke generaci)

- Nejjednodušší el. polovodičové součástky:

  - Termistor

    - Využití v obvodech k regulaci a měření teploty, pro stabilizaci elektrických obvodů

    - Odpor termistoru se s rostoucí teplotou rychle zmenšuje (proud v obvodu roste)

  - Fotorezistor

    - Využití v obvodech k regulaci a měření teploty, pro stabilizaci elektrických obvodů

    - Odpor termistoru se s rostoucí teplotou rychle zmenšuje (proud v obvodu roste)

    - Využití: automatické otevíraní/zavírání dveří, ve fotoaparátu, automatický jas mobilu, automatické osvětlení na ulicích

Vlastní (čisté) polovodiče

- Bez příměsí (čistá krystalická látka např. křemík)

- Při nízkých teplotách blízkých jsou všechny valenční elektrony zapojeny do vazeb – polovodič se chová jako izolant

- Při vyšších teplotách vyvolají kmity atomů porušení vazeb

- Elektron se uvolní z vazby a stane se z něj volný elektron

- Na prázdném místě vzniká díra (kladná částice)

- Volné elektrony i díry se v polovodiči chaoticky pohybují

- Vlastní vodivost polovodiče = el. vodivost zprostředkovaná elektrony, které se uvolní z atomu

- Generace = vznik párů elektron – díra

- Rekombinace = zánik párů elektron – díra

- Generace i rekombinace probíhají současně

- Výsledný elektrický proud v polovodiči je součtem proudu elektronového a děrového: I=Ie+Id

- Při stálé teplotě se udržuje dynamická rovnováha mezi generací a rekombinací (hustota děr = hustota volných elektronů)

- S rostoucí teplotou roste i tepelný pohyb atomů → větší počet generací párů elektron-díra → roste vodivost polovodiče

- Vnitřní fotoelektrický jev – generování párů elektron – díra účinkem světelného záření

Nevlastní (příměsové) polovodiče

- Vodivost polovodiče lze ovlivnit příměsemi

- Příměsová vodivost – podmíněna zvýšenou hustotou elektronů nebo děr

Si – 14 elektronů (4 jsou valenční)

Polovodiče typu N (negativní)

- Příměsí k čtyřvaznému např. křemíku je pětivazný prvek (P, As, Sb) – páté elektrony, které se neuplatní v kovalentní vazbě, se při vyšších teplotách volně pohybují krystalem

- Příměsi: donory („donor – dárce“) – přebytek valenč. elektronů oproti polovodiči

- Elektronová vodivost

  - Mnohem více volných elektronů než děr

  - Elektronová vodivost je způsobena elektrony s negativním nábojem

  - Elektrony – majoritní (většinové) nosiče náboje

  - Díry – minoritní (menšinové) nosiče náboje

Polovodiče typu P (pozitivní)

- Do krystalu křemíku přidáme třívazné prvky (In, Al, B) – po chybějícím elektronu vznikne díra

- Příměsi: akceptory („akceptor – příjemce“) – nedostatek valenč. elektronů oproti polovodiči

- Děrová vodivost

  - Převažují díry

  - Elektronová vodivost děrová je způsobena dírami s pozitivním nábojem

  - Díry – majoritní (většinové) nosiče náboje

  - Elektrony – minoritní (menšinové) nosiče náboje

Polovodiče typu P a N mají nulový náboj!

Polovodičová dioda

- 1 PN přechod

- Anoda – oblast typu P (kladná)

- Katoda – oblast typu N (záporná)

- V místě rozhraní obou typů vzniká hradlová vrstva s el. polem, jehož intenzita brání pronikání děr a elektronů do oblasti přechodu

- Dojde k rekombinaci (elektrony naskáčou do děr)

- Příměsi (donory a akceptory) jsou nepohyblivé (součást mřížky)

- V oblasti přechodu nejsou žádné nosiče náboje → hradlová vrstva se chová jako izolant

- Vodivost závisí na velikosti i orientaci připojeného napětí (diodový jev):

  - Propustný směr

    - Zapojená ve směru P → N

    - Obvodem prochází elektrický proud

    - Elektrické pole přechodu PN je zeslabené elektrickým polem zdroje napětí

    - Hradlová vrstva se zužuje, při překročení prahového napětí UF0 zanikne (zmenšení odporu přechodu PN)

- Závěrný směr

- Zapojená ve směru N → P

- Obvodem prakticky neprochází elektrický proud – prochází jen velmi malý proud

- Intenzita elektrického pole PN se zvětší, hradlová vrstva se rozšíří

- Elektrický odpor přechodu PN se zvětší

Voltampérová charakteristika polovodičové diody

- Graf závislosti proudu procházejícím diodou na napětí zdroje

UBR		průrazné napětí (závěrný směr), po jeho překročení dochází k velkému nárůstu proudu

UF0		prahové napětí (propustný směr), po jeho překročení, začíná proud růst

- Usměrňovací dioda

  - Po překročení průrazného napětí – zničení diody

  - Používají se jako usměrňovače střídavého proudu a napětí

střídavý proud = změna směru toku napětí

- Zenerova dioda

  - Pracuje i po překročení průrazného napětí UZ

  - Slouží k udržování konstantního napětí (stabilizaci)

- Luminiscenční diody (LED – light emitting diode)

  - Dioda vydávající světlo (je-li zapojena v propustném směru)

  - Odebírá malý proud → vhodná jako indikace zapnutí přístroje

  - Dává ale málo světla → nevhodná k osvětlení

- Fotodiody

  - Na PN přechod jde světlo, kde se generují páry elektron-díra

  - Využití: zdroj el. E v solárních článcích

Tranzistor

- Zesiluje el. proud

- Tři vývody:

  - Báze B – uprostřed, velmi tenká vrstva

  - Kolektor C – větší

  - Emitor E – menší

- 2 PN přechody

  - Báze – emitor

  - Báze – kolektor

- Druhy tranzistorů: NPN a PNP

IE=IB+IC

Ic≫IB

- Tranzistorový jev: Malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou mnohokrát většího proudu v obvodu kolektorovém.

- Proudový zesilovací činitel β (charakterizuje zesilovací funkci tranzistoru)

β=∆IC∆IB 	při UCE=konst.

∆IC			změna kolektorového proudu

∆IB			změna proudu báze

UCE			při konstantním napětí mezi kolektorem a emitorem

- V procesoru několik miliard tranzistorů

- Integrovaný obvod – celý funkční elektronický systém obsahující velké množství tranzistorů, diod, rezistorů (popř. dalších součástek) v křemíkové destičce malého rozměru (např. mikroprocesor)