17) Stacionárního magnetické pole

- Magnetické pole﻿ = prostor, ve kterém působí magnetické síly

- Magnetické pole je neoddělitelnou součástí elektromagnetického pole

- Na zeměpisném severu je jižní pól magnetického pole a na jihu severní

Stacionární magnetické pole

- Časově neměnné magnetické pole (na jednom místě)

- Vzniká: nepohybujícím se magnetem, nepohybujícím se vodičem s konstantním proudem

- Magnetické indukční čáry = grafické znázornění magnetického pole

- Indukční čáry mají směr od severního k jižnímu pólu magnetky

- Magnetické indukční čáry by se daly zviditelnit například rozsypanými železnými pilinami nebo malými magnetickými střelkami

mag. pole: indukční čáry X el. pole: siločáry

Magnetické pole přímého vodiče s proudem

- Tvar soustředných kružnic, jejichž středy tvoří procházející vodič

- V rovině kolmé k vodiči

- Orientace závisí na směru proudu

- Určení směru pomocí Ampérova pravidla pravé ruky:

- Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči (od + k ─) prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

- Velikost mag. indukce B ve vzdálenosti d od přímého vodiče, kterým protéka proud I:

B=μ2π∙Id

μ = μ0 ∙ μr

μ [mí]			permeabilita prostředí

μ0			permeabilita vakua = 1.26 ∙ 10-6 N/A2

μr			relativní permeabilita – jak se na zesílení/zeslabení silových účinků mag. pole vzhledem k vakuu podílí izotropní prostředí

Křížek – do nákresny (dovnitř) → pomůcka: jako šíp

Tečka – z nákresny (ven) → pomůcka: vidím tečku šípu

Stacionární magnetické pole cívky

- Cívka = vodič namotaný na nevodivé dutině

- Solenoid

  - Ideální model cívky

  - Cívka s velkým počtem závit, jejíž průměr je mnohem menší než její délka

  - Uvnitř jsou magnetické indukční čáry rovnoběžné s jeho osou → uvnitř vzniká homogenní pole (= stejný směr a velikost)

  - Velikost mag. pole uvnitř solenoidu ve vakuu:

B=μ0 ∙ N∙Il

I			proud protékající cívkou

N			počet závitů cívky

l			délka cívky

- Okolo cívky vypadá magnetické pole jako pole magnetu

- Dohodnutý směr proudu je od + k ─, uvnitř cívky je to ale od ─ k +

- Orientaci magnetických indukčních čar určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky:

Položíme-li pravou ruku na cívku tak, že pokrčené prsty ukazují dohodnutý směr proudu, pak palec ukazuje orientaci indukčních čar = polohu severního pólu.

Magnetická síla Fm

- Nachází-li se v mag. poli vodič, kterým protéká proud, působí na něj mag. síla Fm→:

Fm = B I l sin (a)

- Je-li přímý vodič umístěný kolmo na mag. indukční čáry, pak velikost mag. síly je:

Fm = B I l

B			mag. indukce

I			velikost proudu protékající vodičem

L			délka vodiče

Magnetická indukce B→

- Vektorová veličina

- Jednotka: T (tesla)

- Charakterizuje mag. pole a vyjadřuje jeho silové účinky mag. pole na pohybující se el. náboje

Flemingovo pravidlo levé ruky pro směr síly

- Vektor B je kolmý jak ke směru proudu, tak ke směru magnetické síly Fm

Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu (od + k ─) a indukční čáry magnetu vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.

Rovnoběžné vodiče s proudem

- Nachází-li se rovnoběžně vedle sebe 2 velmi dlouhé tenké vodiče s proudem, působí na sebe navzájem přitažlivou/odpudivou mag. silou Fm→

  - Rovnoběžnými vodiči protéká proud stejným směrem → vodiče se přitahují

  - Rovnoběžnými vodiči protéká proud opačným směrem → vodiče se odpuzují

I1, I2			proudy vodičů

d			vzdálenost od vodiče

Částice s nábojem v mag. poli

- V mag. poli o indukci B→ se pohybuje částice s nábojem Q rychlostí v→:

Fm=|Q|∙v∙B∙sin⁡(α)

- Vylétají-li elektrony ze zdroje rychlostí kolmo k indukčním čarám, na elektrony působí magnetická síla, která zakřivuje jejich trajektorii, po níž se elektrony pohybují → výsledkem je pohyb elektronu po kružnicové trajektorii

- Magnetická síla působí jako dostředivá

Q∙v∙B∙sin90=mv2r	→	Q∙B=mvr	→	r=m ∙ vB ∙ Q

- Pohybuje-li se částice současně v magnetickém i elektrickém poli, působí na ní jak síla elektrická i magnetická → jejich vektorový součet = Lorentzova síla

- Využití: k řízení pohybu elektronového paprsku v obrazovce

Magnetické vlastnosti látek

- Elektrony v atomech vytvářejí elementární magnetická pole, která se skládají a vytvářejí výsledné magnetické pole atomu

- Podle uspořádání elektronů v atomu dělíme magnetické látky do tří skupin:

  - Diamagnetické

    - Skládají se z diamagnetických atomů

    - μr<1

    - Mírně zeslabují magnetické pole

    - Slabě se odpuzují z mag. pole

    - Voda, zlato, měď, rtuť…

  - Paramagnetické látky

    - Složeny z paramagnetických atomů

    - μr>1

    - Mírně zesilují magnetické pole

    - Slabě se přitahují do mag. pole

    - Vzduch, sodík, hliník…

- Feromagnetické látky

  - Složeny z vhodně uspořádaných paramagnetických atomů

  - μr≫1

  - Výrazně zesilují magnetické pole

  - Silně se přitahují do mag. pole

  - Železo, kobalt, nikl (kapaliny a plynu feromagnetické být nemohou)

  - Dělení:

    - Magneticky tvrdé – zůstávají magnetem i po zániku vnějšího pole

    - Magneticky měkké – ztrácejí vlastnost magnetu po zániku mag. pole

- Využití: základ jader pro elektromagnety (→ elektromotory, magnetofony, videopřehrávače, pevné disky počítačů, reproduktory)

- Při Curieově teplotě látka ztrácí vlastnosti feromagnetika a přechází v paramagnetikum