19) Obvody střídavého proudu

Střídavý proud

stejnosměrný proud – proud prochází stále stejným směrem (zdroj baterie)

- Elektrický proud, jehož směr se periodicky mění

- Vznik – otáčení cívek v magnetickém poli (alternátor)

- Frekvence 50 Hz

- Okamžitá hodnota střídavého napětí

- Okamžitá hodnota střídavého proudu

- Grafické znázornění veličin:

  - Časový diagram (závislost proud a napětí na čase)

    - Graf – sinusoida, kosinusoida (posun o + π2)

  - Fázorový diagram

    - Fázor = šipka, pomocí které zakreslujeme napětí a proudy jednotlivých prvků zařazených v obvodu do fázorového diagramu.

Obvody střídavého proudu

- Střídavý obvod tvoří různé prvky, které jsou charakterizované svými parametry: rezistor s odporem R, cívka s indukčností L a kondenzátor s kapacitou C

- Zařazením jediného prvku do obvodu vzniká jednoduchý obvod střídavého proudu

- Je-li zařazeno prvků více, vzniká složený obvod střídavého proudu

- Střídavé obvody používané v praxi jsou vždy tvořeny kombinací těchto prvků (RLC)

Obvod s rezistorem

- Platí Ohmův zákon

- Odpor R se nazývá se rezistance

- f			frekvence nemá vliv

- Střídavé napětí i proud dosahuje amplitudy ve stejném okamžiku – nevzniká fázový rozdíl mezi proudem a napětím

- Efektivní hodnota napětí U = odpovídá stejnosměrnému napětí, pro které má el. proud v obvodu s rezistorem stejný výkon jako střídavý proud

U=Um2

- Efektivní hodnota proudu I = odpovídá stejnosměrnému proud, který má v obvodu s rezistorem stejný výkon jako střídavý proud

I=Im√2

OBVOD S cívkou

- Střídavý proud procházející cívkou, vytváří proměnné magnetické pole

- Tím se v cívce indukuje napětí

- Následkem toho proud v obvodu nabývá největší hodnoty později než napětí (kvůli vlastní indukci)

- Napětí předbíhá proud

- Posun o + π2 (za předpokladu nulového odporu cívky, jinak odpor zapojíme do série)

- Induktance cívky XL:

XL = Um / Im

XL=ωL=2πf

Obvod s kondenzátorem

- Po připojení ke zdroji střídavého napětí dochází k jeho periodickému nabíjení a vybíjení.

- Nabíjecí proud kondenzátoru je největší v okamžiku, kdy je kondenzátor nenabitý

- V okamžiku, kdy je kondenzátor nabit na napětí je proud v obvodu nulový

- Napětí je opožděno za proudem

- Jejich fázový rozdíl je: – π2

- Kapacitance XC:

XC = Um / Im

XC=1ωC=12πfC

Sériový obvod RLC se střídavým proudem

- Jednotlivými prvky obvodu prochází stejný proud, ale napětí na nich se liší velikostí a vzájemnou fází

- Impedance (Z) charakterizuje obvod jako celek

Z=R2+(XL-XC)2

- Efektivní hodnota napětí U:

U=Um2

- Efektivní hodnota proudu I:

I=Im√2

- Je-li XL=XC při dané frekvenci → fázový rozdíl proudu a napětí je nulový a obvod má vlastnost rezistence

  - proud dosahuje v obvodu maximální hodnot – rezonance

  - Rezonanční frekvence (Thompsonův vztah):

Paralelní obvod RLC se střídavým proudem

- Prochází stejné napětí, ale proud se liší vzájemnou fází

Výkon střídavého proudu

- Činný výkon střídavého proudu = část elektrické energie dodané zdrojem, která se v obvodu za jednotku času mění na teplo a na práci

φ			rozdíl fází obvodu

Účiník – určuje účinnost přenosu E ze zdroje do spotřebiče

Generátor střídavého proudu

- Elektrárny: přeměna mechanická E → elektrická E

- Trojfázový alternátor = generátor střídavého proudu

- Složení generátoru: rotor a stator

- Stator obsahuje 3 masivní cívky mezi kterými rotuje elektromagnet (rotor)

- Otáčivým pohybem mag. pole rotoru se na cívkách indukují střídavá napětí

- Tato napětí jsou vzájemně posunuta o 1/3 periody

- Rotory jsou obvykle konstruovány na frekvenci otáčení 3000 otáček za minutu, čemuž odpovídá frekvence 50 Hz

Trojfázová soustava střídavého napětí

- Používá se k přenosu el. E a rozvodu el. proudu

- Součet okamžitých hodnot napětí je nulový (u1+ u2 + u3 = 0)

- Jeden konec každé z cívek je spojen do společného uzlu, vodič spojený s uzlem = nulovací vodič

- Druhé konce cívek alternátoru jsou vyvedeny jednotlivě = fázové vodiče

- Mezi fázovými vodiči a nulovacím vodičem = fázová napětí

- Mezi libovolnými dvěma fázovými vodiči = sdružená napětí

- Efektivní hodnota sdruženého napětí = 3× efektivní hodnota fázového napětí

- V el. rozvodné síti:

  - Fázová napětí: 230 V

  - Sdružená napětí: 3×230=398 V

  - Používá se proto označení: 3×400 V/230 V

- Spotřebiče konstruované na větší výkon se připojují současně ke všem fázovým vodičům

  - Spotřebiče můžeme pak zapojit do hvězdy nebo do trojúhelníku

  - Při spojení do hvězdy jsou jednotlivé spotřebiče připojeny k fázovému napětí 230 V

  - Při spojení do trojúhelníka jsou připojeny k napětí sdruženému 400 V

Transformátor

- Umožňuje nám snižovat nebo zvyšovat napětí v elektrické síti

- Části: dvě cívky se společným ocelovým jádjem

- k>1 = transformace nahoru (napětí na sekundární cívce je větší než na primární cívce)

- k<1 = transformace dolů (napětí na sekundární cívce je menší než na primární cívce)

- k = transformační poměr

- Účinnost transformátoru je okolo 99.98 (ztráty: vibrace, teplo)

Výhody a nevýhody st. proudu

- Výhody:

  - Snížení přenosových ztrát

  - Přístroje jsou jednoduší než dynamo (generátor stejnosměrného proudu)

- Nevýhody:

  - Nutnost synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti

  - Uschovávání (dnes se ale rychle rozvíjí – bateriová uložiště, elektrolytická ukládání)