20) Elektromagnetické kmitání a vlnění

Základní pojmy

- Alternátor = zdroj střídavého napětí s harmonickým průběhem a nízkou frekvencí

- Elektromagnetické oscilátory = zdroje střídavých proudů jiných frekvencí

- Elektromagnetické kmitání = střídavé proudy a napětí vyrobené oscilátory

Elektromagnetický oscilátor

- Jeho nejjednodušší příklad: oscilační obvod (obvod LC)

- Složení: cívka, kondenzátor

- Parametry LC obvodu: indukčnost (L), kapacita (C)

- Popis dějů v obvodu:

1) Kondenzátor připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí a nabijeme ho na napětí U → mezi deskami kondenzátoru vznikne elektrické pole (počáteční okamžik)

2) Přepínačem připojíme kondenzátor k cívce a uzavřeme LC obvod, kterým začíná procházet proud

3) Napětí na kondenzátoru klesá (kondenzátor se vybíjí) a proud procházející obvodem roste, energie elektrického pole se snižuje a kolem cívky se vytváří magnetické pole

4) Když je proud v obvodu největší, kondenzátor je vybit

5) Proud v obvodu se začíná zmenšovat, v cívce se indukuje napětí a obvodem prochází indukovaný proud

5) Kondenzátor se znovu nabije (s opačnou polaritou napětí), energie magnetického pole cívky se přeměnila na energii elektrického pole kondenzátoru

6) Děj se opakuje (druhá polovina periody), směry proudů a pořadí polarit napětí kondenzátoru jsou ale opačné

7) Až bude kondenzátor nabitý na stejnou polaritu jako při přepnutí přepínače, obvod vykoná 1 kmit

- Amplitudy napětí i proudu se s časem zmenšují (kvůli odporu R oscilačního obvodu, např. odpor vinutí cívky, Jouleovo teplo) → elektromagnetické kmitání oscilačního obvodu je tlumené

Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru

- Zanedbáním odporu oscilačního obvodu, je perioda jeho kmitání určena jen parametry L a C = vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru

- LC oscilátor kmitá s vlastní úhlovou frekvencí:

ω0= 1LC

- Thomsonův vztah:

f0= 12πLC	 T0= 2πLC

- Perioda (frekvence) nezávisí na podmínkách vzniku kmitání

Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru

- Vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru je podmíněno dodáním E v počátečním okamžiku

- Aby se kmitání udrželo je nutné ztráty E nahrazovat v průběhu celé periody → připojení oscilátoru ke zdroji harmonického napětí

- V oscilátoru vzniká nucené kmitání (je netlumené)

- Oscilátor kmitá s frekvencí připojeného zdroje (NE s frekvencí vlastního kmitání)

- Pokud frekvence zdroje = frekvence vlastního kmitání → nastane rezonance

- Rezonanční křivka – závislost amplitudy napětí na úhlové rychlosti

- Využití: rozhlasový přijímač

- Laděním se mění parametry obvodu (kapacita kondenzátoru) tak, aby byl v rezonanci s frekvencí, s kterou vysílá stanice

- Rezonancí se zesiluje signál

Vznik elektromagnetického vlnění

- Elektromagnetický oscilátor je zdrojem elektromagnetického vlnění

- U kmitání elektromagnetického oscilátoru, v něm probíhají periodické změny energie

- E se udržuje v oscilačním obvodu

- V praxi je ale nutné E z oscilátoru přenášet

- Přenos E probíhá se zpožděním

- Podle Maxwella se elektromagnetické vlnění šíří stejnou rychlostí jako světlo

- Ve vakuu je velikost rychlosti elektromagnetického vlnění: 3·108 m·s-1 (lze uvažovat i pro vzduch)

Rovnice postupné elektromagnetické vlny

- Při velké frekvenci zdroje napětí závisí na vzdálenosti od něj (jinak zanedbatelné)

- Jestliže pro okamžité napětí zdroje platí vztah u = Um sin ω t, pak v bodě M ve vzdálenosti x od zdroje bude určité okamžité napětí později o dobu:

xc

- Pro napětí mezi vodiči v bodě M tedy dostáváme:

u=Umsin2π(tT-xλ)

- Za periodu T se dostane vlnění do vzdálenosti λ

λ=c∙t=cf

Elektromagnetická vlna

- Pokud není stejné napětí v celém vodiči, není zde rovnoměrně rozložen náboj vodičů → mezi vodiči vzniká elektrické pole s různou elektrickou intenzitou

- Je-li ke konci vedení připojen rezistor (spotřebič), kde se veškerá elektromagnetická E mění v jinou E, proud má ve vedení stejnou fázi jako napětí

  - Současně s el. polem bude vznikat kolem vedení magnetické pole

  - Vektor magnetické indukce je kolmý na vektor elektrické intenzity

  - Vedením dvěma vodiči vzniká časově proměnné silové pole (má elektrickou a magnetickou složku) = elektromagnetické pole

  - Elektromagnetické vlnění je postupné příčné

- Při úvaze, že se veškerá elektromagnetická E na konci vedení nepohltí (bez spotřebiče – rozpojené), na konci vedení nastane odraz vlnění

  - Odražené vlnění se skládá s vlněním postupujícím

  - Vzniká vlnění stojaté

  - Mezi vektory elektrické intenzity (E) a magnetické indukce (B) je fázový rozdíl π2

  - Periodicky se přeměňuje E elektrického pole mezi vodiči na E pole magnetického

Spektrum elektromagnetického záření

- Rádiové vlny

- Vlny s nejdelší vlnovou délkou

- Rádiové vysílání, letadlové radary

- Mikrovlny

- Mikrovlnné trouby, vysušování vlhkých materiálů, Wi-Fi

- Infračervené záření (IR)

- Je vyzařováno rozžhavenými tělesy

- Dálkové ovladače, vyhledávání pohřešovaných osob

- Světlo

- Vnímáme zrakem

- Ultrafialové záření – (zkratka UV)

- Přírodní zdroj: Slunce

- Většina je ho zadržena zemskou atmosférou

- Způsobuje rakovinu kůže

- Rentgenové záření (RTG)

- Nebezpečné

- Značná pronikavost

- Zemská atmosféra RTG záření z vesmíru nepropouští

- Gama záření

- Zdroj: tělesa, v jejichž jádru dochází k radioaktivní přeměně

- Velká pronikavost

- Ozařování některých nádorů

- Přichází z vesmíru

Elektromagnetický dipól

- Anténa

- anténa vysílače – vyzařuje do okolního prostoru energii v podobě elektromagnetického vlnění

- anténa přijímače – má opačnou funkci: zachytí část elektromagnetického vlnění a vznikne v ní nucené elektromagnetické kmitání

μr a změna prostředí

- Při změně prostředí μr řešíme jen u feromagnetických látek