3) Mechanika tuhého tělesa

Tuhé těleso

- Ideální těleso, jehož tvar ani objem se nemění účinkem vnějších sil

- Při studiu silových účinků na tuhé těleso se tedy nezajímáme o deformace, ale pouze o pohybové účinky působících sil na tuhé těleso.

- Je tvořeno soustavou vzájemně pevně vázaných hmotných bodů

- Pohyb tuhého tělesa = pohyb složený z pohybu:

  - Posuvného

    - Všechny body tělesa opisují stejné trajektorie

    - Všechny body mají v daném okamžiku stejnou rychlost

    - Např.: bedna posunovaná po podlaze

  - Otáčivý pohyb

  - Body tělesa mají v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost w

  - Body tělesa opisují kružnice

  - Velikosti rychlostí bodů závisí na vzdálenosti od osy otáčení

  - Například brusný kotouč, CD v mechanice počítače, vodovodní kohoutek

Moment síly

- Vyjadřuje otáčivý účinek síly na dané těleso vzhledem k určité ose otáčení.

- Vektorová veličina

- Vektorový součin velikosti síly F a kolmé vzdálenosti d vektorové přímky síly od osy otáčení (M=Fd)

- Vzdálenost d se nazývá rameno síly

- Čím delší rameno síly, tím větší otáčivý účinek

- Jednotka N · m

- Směr – pravidlo pravé ruky:

- Výsledný moment sil M je vektorový součet momentů jednotlivých sil

M=M1+M2+...+Mn

Momentová věta

- Otáčivé účinky sil působících na tuhé těleso se navzájem ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení nulový

M=M1+M2+...+Mn=0

Skládání sil

- Nahradit jednou výslednicí sil

- Výslednice F je určena velikostí, směrem a polohou působiště

- Aby měla výslednice stejné otáčivé účinky, musí se její moment síly rovnat součtu momentů skládaných sil (M=M1+M2+...+Mn)

Dvě rovnoběžné síly stejného směru

- Výslednice F je rovna součtu velikostí obou sil:

F=F1+F2

M1+M2=0

x=F2lF1+F2

Dvě rovnoběžné síly opačného směru

- Výslednice F je rovna rozdílu velikostí obou sil:

F=F1-F2

M1+M2=0

x=F2lF1-F2

Dvojice sil

- Dvě stejně velké rovnoběžné síly navzájem opačného směru

- Nelze nahradit výslednicí

- Otáčivý účinek dvojice sil vyjadřuje moment dvojice sil D
D=Fd

- Vzdálenost d vektorových přímek dvojice sil se nazývá rameno dvojice sil

- Například otáčení volantu dvěma rukama, prsty při otáčení šroubovákem

Rozkládání sil

- Nahradit více silami, které mají stejný účinek

- Platí stejná pravidla jako při skládání

Těžiště tuhého tělesa

- Působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli

- Působiště výsledné tíhové síly skládáním tíhových sil působících na jednotlivé mikroskopicky malé části tělesa

- Lze určit experimentálně zavěšováním, jako průsečík těžnic

- Těžnice = přímka procházející těžištěm a bodem závěsu (směřuje svisle dolů)

- Může být i mimo těleso: dutá tělesa, koš na odpadky, prstence, podkovy, ohnutý drát, …

Rovnovážná poloha tuhého tělesa

- Těleso je v klidu a platí:

  - Vektorový součet všech sil, které na těleso působí je rovný nule

F=F1+F2+...+Fn=O

  - Vektorový součet všech momentů těchto sil je rovný nule

M=M1+M2+...+Mn=O

- Druhy – stálá, vratká, volná

Stálá (stabilní)

- Těleso se po vychýlení vrací zpět do rovnovážné polohy

- Při vychýlení se zvyšuje poloha těžiště – zvyšuje se tíhová potenciální energie

- Ve stále poloze je výška těžiště tak i potenciální energie nejmenší

Vratká (labilní)

- Těleso se po vychýlení samo do rovnovážné polohy nevrátí

- V rovnovážné poloze je těleso a těžiště nejvýše nad zemí a tíhová potenciální energie je největší

- Po vychýlení potenciální energie klesá

Volná (indiferentní)

- Těleso po vychýlení z rovnovážné polohy zůstává v nové poloze

- Výchylka se nezvětšuje ani nezmenšuje

- Výška těžiště se nemění, potenciální energie se nemění

Moment setrvačnosti (J)

- Skalární veličina

- Vyjadřuje rozložení látky tělesa vzhledem k ose otáčení

- Jednotka: kg · m2

- Vzhledem k ose otáčení je definován:

J=m1r12+m2r22+...+mnrn2

m1, m2, …mn			hmotnosti jednotlivých bodů, ze kterých se těleso skládá

r1, r2, …rn			vzdálenost od osy

- V tabulkách:

Kinetická energie tuhého tělesa

- Kinetická energie tělesa otáčejícího se kolem nehybné osy úhlovou rychlostí ω

Ek=12Jω2

- Koná-li těleso současně posuvný pohyb a otáčivý pohyb kolem osy procházející těžištěm tělesa, je kinetická energie:

Ek=12mv2+12J0ω2

Jednoduché stroje

- Zařízení, které přenáší sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na jiné

- Rozdělení strojů:

  - Založené na rozkladu a rovnováze sil (nakloněná rovina, klín, šroub)
Založené na rovnováze momentů sil (páka, kladka, kolo s hřídelem)

- Jednoduché stroje zmenšují sílu nutnou ke konání práce, práci ale neušetří

- Kolikrát je menší působící síla, tolikrát je delší dráha, po níž síla působí