8) STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

- Pevné látky se dělí na:

- Krystalické látky – pravidelné uspořádání částic (molekul, atomů, iontů)

  - Monokrystaly

    - Periodické opakovaní částic v celém prostoru

    - Např.: NaCl, diamant

    - Dalekodosahové

    - Anizotropní = vlastnosti látek jsou závislé na směru průchodu krystalem

  - Polykrystaly

    - Skládají se z velkého počtu drobných krystalů (zrn) – jejich poloha je náhodná

    - Uvnitř zrn jsou částice uspořádány pravidelně

    - Např.: všechny kovy

    - Izotropní = ve všech směrech uvnitř krystalu stejné vlastnosti

- Amorfní látky – uspořádané pouze na krátkou vzdálenost

  - Krátkodosahové (pro větší vzdálenosti struktura narušena)

  - Např.: sklo, pryskyřice, asfalt, vosk

  - slabě tekuté

  - nemají pevně danou teplotu tání, izotropní

Krystalová mřížka

- Geometrická mřížka – trojrozměrná soustava rovnoběžek

- Elementární buňka = nejmenší těleso, které se v krystalu opakuje

- Ideální krystalová mřížka – bez poruch

- Krystalové mřížky:

  - Prostá

    - Částice pouze ve vrcholech

    - Vzácná

    - Po (Polonium)

  - Plošně centrovaná

    - Částice ve vrcholech a ve středech stran

    - Al, Ni, Cu, Ag, Au, Pb

  - Prostorově centrovaná

    - Částice ve vrcholech a jedna ve středu tělesa

    - Li, Na, K, Cr, W

- Mřížkový parametr (a) = délka hrany buňky, [nm]

Poruchy krystalové mřížky

- = Jakákoliv odchylka od uspořádání částic v ideální krystalové mřížce

- Bodové

  - Vakance – chybí částice (příčinou je tepelný kmitavý pohyb)

  - Intersticiální poloha – částice se nachází mimo pravidelný bod krystalové mřížky

  - Příměsi – cizí částice v krystalu (buď nahrazuje vlastní částici mřížky nebo je v intersticiální poloze, ovlivňují vlastnosti látky: ocel, polo-vodiče)

- Čárové (dislokace)

  - Hranová dislokace

  - Šroubová dislokace

Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi

- Iontové krystaly – tvrdé, křehké, vysoká teplota tání (>500°C), pohlcují infračervené záření

  - Krystaly alkalických halogenidů (NaCl) a oxidů alkalických zemin (CaO)

- Kovalentní (atomové) krystaly – vysoká teplota tání, tvrdé, nerozpustné

  - Diamant, křemík, germanium, cín

- Kovové krystaly – malá pevnost – dobrá kujnost (= budeš do něj bušit a kov změní svůj tvar) a tažnost (= chytíš jeden konec, potáhneš a kov se protáhne), tepelná a el. vodivost (elektronový plyn)

  - Hořčík, kobalt, draslík

- Vodíkové krystaly – kostky ledu (menší hustota než H2O v kapalném sk.)

- Molekulové krystaly – Van der Waalsova vazba, měkké, nízká teplota tání, stabilní za velmi nízkých teplot

  - Jod, chlor, kyslík, vodík

Deformace pevných těles

- Změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobena vnějšími silami

- Změna vzájemné polohy částic

- Dělení podle výsledku deformace:

  - Pružná (elastická) – dočasná, po ukončení působení vnějších sil deformace vymizí

  - Tvárná (plastická) – přetrvává po ukončení působení vnějších sil

- Dělení podle druhu působení síly:

- Tahem – dvě stejně velké síly směrem ven, zvětšování objemu (př. závěsné lano výtahu)

- Tlakem – dvě stejně velké síly směrem dovnitř, zmenšování objemu (př. pilíře)

- Ohybem – u těles, na něž působí síla kolmo k jejich podélné ose – dolní vrstvy tělesa jsou deformovány tahem, horní vrstvy tlakem (střední vrstva zachovává svou délku) (např. trubky lešení)

- Smykem – síly opačného směru v rovinách podstav → to způsobí posunutí jednotlivých vrstev tělesa, přičemž se jejich vzdálenost nemění (např.: nýt, šroub)

- Kroucením – dvě silové dvojice, jejichž momenty jsou stejně veliké ale opačného směru (př. ždímání)

Síla pružnosti, normálové napětí

- Při pružné deformaci tahem (tlakem) → působení sil mezi částicemi pevného tělesa

- Zvětšování vzdáleností mezi částicemi → ve vzájemném působení částic převládají přitažlivé síly

- V tělese vznikají síly pružnosti Fp, zabraňují dalšímu roztahování tělesa

- Stav napjatosti charakterizujeme normálovým napětím σn = FS, [N ∙ m-2, Pa]

- Mez pružnosti (σE) = maximální hodnota σn, kdy je deformace ještě pružná (tabulky str. 213)

σn > σ E – těleso je trvale deformováno

- Mez pevnosti (σP) = hodnota σn, při které dojde k přetržení tělesa

σn >  σ P – dochází k porušení soudržnosti materiálu

- V praxi se zavádí dovolené napětí – menší, než je mez pevnosti, aby se předešlo nehodám způsobenými skrytými vadami materiálu (např. stavebnictví)

Hookův zákon

- Pružná deformace tahem (tlakem)

- Prodloužení Δl závisí na:

  - Původní délce: Δl = k F ⋅ l1S

  - Průřezu S

  - Síle F

  - Materiálu – materiálová konstanta

- Absolutní prodloužení: ∆l = l – l1

- Relativní (poměrné) prodloužení ε= ∆ll1, ε = [1]

- Pro pružnou deformaci tahem je normálové napětí přímo úměrné relativnímu prodloužení:

σn= E ⋅ ε

E			modul pružnosti v tahu (materiálová hodnota) [Pa]

Délková teplotní roztažnost pevných těles

- Teplotní roztažnost pevných těles = změna rozměrů tělesa při změně jejich teploty

- Pro demonstraci teplotní roztažnosti se používá demonstrační dilatometr

- U tyčí, drátů a trubic zkoumáme především délkovou teplotní roztažnost

- Za předpokladu, že tlak je konstantní a ∆t není veliký:

∆l = α∙ l1 ∙ ∆t

l = l1 ∙ [1+ α (t – t1)]

α [K-1]			teplotní součinitel délkové roztažnosti (při teplotě 20 °C)

Objemová teplotní roztažnost pevných těles

V = V1 ∙ [1+ β (t – t1)]

β			teplotní součinitel objemové roztažnosti

- Platí: β = 3α [K-1]

- Hmotnost zůstává stejná, změní se hustota

ρ=ρ1 (1 - β∆t)