# Kartografie

### 1. Vymezení a předmět kartografie

- Definice: Kartografie je vědní obor, technická disciplína a umění zabývající se znázorňováním zemského povrchu a jiných nebeských těles, a objektů a jevů s nimi spojených, do roviny mapy.

- Předmět zkoumání:

  - Teoretické a praktické problémy tvorby map.

  - Matematické základy (zobrazení).

  - Způsoby vyjádření obsahu (mapový jazyk).

  - Technologie tvorby a reprodukce map.

  - Využití map a historie oboru.

- Hlavní produkt: Mapa – zmenšený, zevšeobecněný a vysvětlený rovinný obraz zemského povrchu.

### 2. Stručná historie kartografie

- Pravěk: Nejstarší dochované mapové záznamy, například rytina na mamutím klu nalezená v Pavlově (cca 25 000 př. n. l.).

- Starověk:

  - Mezopotámie, Egypt: Mapy pro hospodářské a správní účely (zlaté doly v Núbii).

  - Antické Řecko: Položení vědeckých základů. Anaximandros z Mílétu (první mapa světa), Eratosthenés (změřil obvod Země), Klaudios Ptolemaios (dílo Geographia, zavedení souřadnicové sítě).

- Středověk:

  - Evropa: Úpadek vědecké kartografie, vliv církevního dogmatu (kruhové T-O mapy).

  - Arabský svět: Uchování a rozvoj antických znalostí (Al-Idrísí).

  - Portolánové mapy: Praktické námořní mapy pro plavbu ve Středomoří.

- Renesance a novověk:

  - Znovuobjevení Ptolemaia: Obnovení matematického přístupu.

  - Věk velkých objevů: Potřeba nových, přesnějších map.

  - Gerardus Mercator: Významný kartograf, autor prvního atlasu a Mercatorova zobrazení.

  - Reformace kartografie (18. století): Vznik přesných topografických mapování na základě geodetických měření (triangulace), často pro vojenské účely.

- České země: Mikuláš Klaudyán (první tištěná mapa Čech, 1518), Jan Amos Komenský (mapa Moravy).

### 3. Tvar a velikost Země

- Skutečný tvar (Geoid): Fyzikální těleso, jehož povrch v každém bodě směřuje kolmo ke směru tíže. Je definován střední klidovou hladinou světových oceánů, myšleně protaženou i pod kontinenty. Je matematicky nepravidelný a pro mapování nevhodný.

- Matematický model (Referenční elipsoid/sféroid): Pro potřeby kartografie se geoid nahrazuje matematicky definovatelným tělesem – rotačním elipsoidem (vznikne rotací elipsy kolem její vedlejší osy).

- Zjednodušený model (Referenční koule/glóbus): Pro mapy malých měřítek (svět, kontinenty) postačuje nahrazení elipsoidu koulí o stejném objemu. Poloměr cca 6371 km.

### 4. Zeměpisná souřadnicová síť

- Definice: Systém myšlených čar na zemském povrchu, který slouží k jednoznačnému určení polohy jakéhokoliv bodu.

- Rovnoběžky:

  - Myšlené kružnice rovnoběžné s rovníkem.

  - Určují zeměpisnou šířku (φ) – úhlová vzdálenost od rovníku (0°) k severnímu (90° s.š.) nebo jižnímu pólu (90° j.š.).

  - Významné rovnoběžky: rovník, obratníky Raka a Kozoroha, severní a jižní polární kruh.

- Poledníky:

  - Myšlené polokružnice spojující severní a jižní pól.

  - Určují zeměpisnou délku (λ) – úhlová vzdálenost od základního (nultého) poledníku (0°) na východ (180° v.d.) nebo na západ (180° z.d.).

  - Nultý poledník prochází hvězdárnou v Greenwichi v Londýně.

### 5. Kartografické zobrazení (projekce)

- Základní problém: Povrch koule (nerozvinutelná plocha) nelze převést do roviny bez zkreslení.

- Kartografické zkreslení: Každá mapa zkresluje alespoň jednu z vlastností:

  - Délky

  - Plochy

  - Úhly (tvary)

- Dělení zobrazení podle druhu zkreslení:

  - Úhlojevná (konformní): Nezkreslují úhly a tvary malých ploch; silně zkreslují plochy (např. Mercatorovo). Vhodné pro námořní a leteckou navigaci.

  - Plochojevná (ekvivalentní): Zachovávají poměr ploch, ale silně zkreslují úhly a tvary. Vhodné pro mapy, kde je důležité porovnání velikosti území (např. politické, hustoty zalidnění).

  - Délkojevná (ekvidistantní): Nezkreslují délky v určitém směru (např. podél poledníků nebo z jednoho bodu).

  - Vyrovnávací (kompenzační): Kompromis, snaží se minimalizovat všechna zkreslení, ale žádné zcela neodstraní.

- Dělení zobrazení podle zobrazovací plochy:

  - Azimutální (rovinná): Zobrazení na rovinu, která se dotýká glóbu v jednom bodě. Vhodné pro polární oblasti nebo mapy polokoulí.

  - Válcová (cylindrická): Zobrazení na plášť válce, který se dotýká glóbu podél rovníku (v normální poloze). Vhodné pro mapy celého světa.

  - Kuželová (kónická): Zobrazení na plášť kužele, jehož osa splývá s osou glóbu. Vhodné pro zobrazení území středních zeměpisných šířek protáhlých ve směru rovnoběžek.

### 6. Mapa a její kompozice

- Základní kompoziční prvky:

  - Mapové pole: Vlastní obraz znázorňovaného území.

  - Název mapy: Stručně a jasně vymezuje obsah, území a čas.

  - Měřítko mapy: Udává poměr zmenšení mapy vůči skutečnosti.

  - Legenda (vysvětlivky): Klíč k pochopení mapového jazyka (symbolů, barev).

  - Tiráž: Informace o autorovi, vydavateli, roku vydání, použitých podkladech a zobrazení.

- Nadstavbové (doplňkové) prvky:

  - Směrovka (severka), grafy, tabulky, vedlejší mapky (mapky polohy).

### 7. Měřítko mapy

- Definice: Poměr zmenšení délky na mapě k odpovídající délce ve skutečnosti.

- Druhy měřítka:

  - Číselné: Vyjádřeno zlomkem (1/M) nebo poměrem (1 : M), např. 1 : 50 000 (1 cm na mapě = 50 000 cm = 500 m ve skutečnosti).

  - Grafické: Úsečka rozdělená na díly udávající odpovídající vzdálenosti ve skutečnosti. Jeho výhodou je, že zůstává správné i při zvětšení/zmenšení mapy.

  - Slovní: Slovní vyjádření, např. "1 cm na mapě odpovídá 5 km ve skutečnosti".

- Dělení map podle měřítka:

  - Mapy velkého měřítka (podrobné): Do 1 : 200 000 (např. plány měst, turistické mapy). Zobrazují malé území s velkými detaily.

  - Mapy středního měřítka: 1 : 200 000 až 1 : 1 000 000 (např. automapy, přehledové mapy států).

  - Mapy malého měřítka (přehledné): Měřítko menší než 1 : 1 000 000 (např. mapy kontinentů, světa). Zobrazují velké území s malými detaily.

### 8. Obsah mapy

- Polohopis: Zobrazuje vzájemnou polohu objektů na zemském povrchu (sídla, komunikace, vodstvo, hranice, vegetace).

- Výškopis: Zobrazuje vertikální členitost terénu (reliéf).

  - Vrstevnice (izohypsy): Čáry spojující místa se stejnou nadmořskou výškou.

  - Výškové kóty: Číselné údaje o nadmořské výšce významných bodů.

  - Barevná hypsometrie: Vyjádření výšky pomocí barevných odstínů (nížiny zeleně, hory hnědě).

  - Stínování: Vytváří dojem plasticity reliéfu.

- Popis mapy: Názvy objektů (toponyma), čísla, vysvětlující texty.

### 9. Kartografická generalizace

- Definice: Nutný proces výběru, zjednodušování a zevšeobecňování obsahu mapy při přechodu z většího měřítka na menší.

- Cíl: Zachovat přehlednost a čitelnost mapy a vystihnout charakteristické rysy krajiny.

- Způsoby generalizace:

  - Výběr: Zobrazí se jen nejdůležitější objekty.

  - Zjednodušení: Zjednoduší se tvar objektů (např. klikatý tok řeky se narovná).

  - Slučování/Kombinace: Několik malých objektů se spojí do jednoho (např. několik lesíků do jedné lesní plochy).

  - Posun: Objekty, které by se překrývaly, se mírně posunou.

  - Zvětšení: Důležité objekty se zobrazí zvětšenou značkou, než by odpovídalo měřítku.

### 10. Moderní kartografie a geoinformatika

- GIS (Geografické informační systémy): Počítačové systémy pro sběr, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat. Umožňují pracovat s mapou v digitálních vrstvách.

- DPZ (Dálkový průzkum Země): Získávání informací o Zemi bez přímého kontaktu, nejčastěji pomocí družicových a leteckých snímků.

- GPS (Globální polohový systém): Družicový systém umožňující určit přesnou zeměpisnou polohu kdekoliv na Zemi.

- Digitální a webové mapy: Mapy v digitální podobě, často interaktivní, dostupné online (např. Google Maps, Mapy.cz). Měřítko se mění dynamicky (zoom).